1. НАЗНАЧЕНИЕ

Спиртовые термометры серии MTG, MTW предназначены для измерения температуры теплоносителя в трубопроводах систем отопления, ГВС и т. д. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

2.1 Техническое описание.

Спиртовой термометр серии MTG, MTW имеет классическую компоновку,  и различные варианты исполнения, согласно DIN 16185B и 16186B.  Серия MTG – прямую форму, MTW – угловую форму исполнения. V-форма, из алюминия NG 150x36 мм, черного цвета. цифровая шкала белого цвета, расположена с правой стороны. Призматическая капиллярная трубка диаметр 6 мм Наполнение – синий толуол.   Измеряемый диапазон температур от 0 до 160 0C. Термометры на другие диапазоны температур изготавливаются по запросу. Рабочее давление среды до 16 бар. Точность показаний термометра составляет +/- 2 0С. Присоединительная резьба – ½’’.  
Прибор не подлежит обязательной сертификации: Письмо ВНИИС  № 101-ТК/13989  от  09.10.2003 г.  
2.2. Основные параметры приведены в таблице 1.









Таблица 1


	Тип
	Номер артикула
	форма
	Длина погружного штуцера, мм
	примечания

	MTG 50
	03.07.550
	прямой
	50
	

	MTG 63
	03.07.563
	прямой
	63
	

	MTG 100
	03.07.600
	прямой
	100
	

	MTG 160
	03.07.660
	прямой
	160
	

	MTW 50
	03.07.750
	угловой
	50
	

	MTW 63
	03.07.763
	угловой
	63
	

	MTW 100
	03.07.800
	угловой
	100
	

	MTW 160
	03.07.860
	угловой
	160
	


3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входят: Спиртовой термометр серии MTG или MTW (1 шт.), паспорт (1 экз.)

 4.  УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА:
При хранении и транспортировке следует оберегать термометр от условий избыточной влажности и температуры окружающей среды ниже -30° С. Необходимо аккуратно распаковывать и монтировать термометр во избежание механических повреждений отдельных элементов. Механическое повреждение термометра при распаковке и монтаже делает гарантию изготовителя недействительной.

5. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕРМОМЕТРА

5.1  Присоединение термометра к системе осуществляется стандартно. Резьбовое подключение  ½’’.  При необходимости верхняя часть  термометра может поворачиваться и закрепляться контрагайкой (Серия MTG) или винтом (Серия MTW). Не допускается эксплуатация термометра при параметрах, превышающих заданный рабочий диапазон. При соблюдении условий эксплуатации, термометр обслуживания не требует. 

                                                  36





	       150



	       170






                  

              

	        150







	             Ø 10




 

	
   Длина штуцера




  

                                                                                                                                                                                               


	   Длина штуцера



	               46







                                                            Ø 10

                                      

                               Термометр MTG                        Термометр MTW      

6. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Термометр в части требований безопасности труда соответствует ГОСТ 12.3.001.-85 и ГОСТ.12.2.063-81. Опасных и вредных производственных факторов не создаёт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Термометр спиртовой серии MTG, MTW
	N
	АРТИКУЛ
	КОЛИЧЕСТВО
	ПРИМЕЧАНИЕ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


Дата продажи ________________                                           штамп или печать 

                                                                                                   торгующей организации

Продавец        ________________                                           

Гарантийный срок   -  1 год со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем требований к монтажу и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте. 

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются сервис центрами официальных дилеров компании Watts Industries в России.

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указывает:

· наименование организации или покупателя

· фактический адрес покупателя и телефон для контакта

· краткое описание параметров системы, где использовалось изделие

· краткое описание дефекта

2. Документ, свидетельствующий о покупке изделия (накладная)

3. Настоящий гарантийный талон

Отметка о возврате или обмене товара: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Дата: «___» ______________200___г.
Watts Industries

ТЕРМОМЕТРЫ СПИРТОВЫЕ
ПАСПОРТ

[image: image1.png]



Watts Industries Deutschland GMBH

Аттестован европейскими метрологическими стандартами (EЭС/ИСО)



                


                 160


                 140


                 120


                 100


                   80


                   60


                   40


                   20


                     0


                        


     








                 





½’’’’





SW 27








½’’’’





SW 27














